TẦM QUAN TRỌNG CỦA BƯỚC ĐẶC TẢ HỆ THỐNG (SYSTEM SPECIFICATION)

Bước Đặc tả (Specification) đóng vai trò như một bản "hợp đồng kỹ thuật", chuyển hóa ý tưởng thành các thông số định lượng để định hướng toàn bộ dự án AIoT Node.

1. Thiết lập giao thức giao tiếp chung (Interface Contract)

- Mục đích: Đồng bộ định dạng dữ liệu truyền nhận, giúp quy trình làm việc giữa mảng Phần cứng (Thành viên A) và Edge AI (Thành viên B) diễn ra độc lập, không bị lệch pha.

- Thực tiễn dự án: Chốt cứng cấu trúc mảng đầu vào [Batch, 24, 4] để tầng Firmware đóng gói chính xác số lượng mẫu cảm biến trước khi đưa vào mạng LSTM, tránh lỗi sai kích thước (Shape mismatch).

2. Kiểm soát ranh giới tài nguyên (Hardware Constraints)

- Mục đích: Vạch ra giới hạn vật lý của phần cứng (ESP32-S3) để định hình chiến lược phát triển phần mềm.

- Thực tiễn dự án: Đặc tả giới hạn bộ nhớ RAM cấp phát tĩnh < 150KB buộc mô hình AI phải áp dụng lượng tử hóa (INT8 Quantization) ngay từ bước huấn luyện ban đầu, tránh tình trạng thiết kế mô hình quá lớn không thể nạp vừa vào vi điều khiển.

3. Tạo thước đo nghiệm thu rõ ràng (Testable Specifications)

- Mục đích: Chuyển đổi các yêu cầu cảm tính thành các chỉ số kỹ thuật (KPIs) có thể đo lường một cách minh bạch.

- Thực tiễn dự án: Thay vì mục tiêu chung chung "AI dự đoán chính xác", đặc tả quy định rõ "Sai số tuyệt đối trung bình (MAE) < 5%" để làm cơ sở đánh giá, nghiệm thu và bảo vệ hệ thống trước hội đồng.

4. Kiểm soát phạm vi dự án (Scope Creep Prevention)

- Mục đích: Cố định tính năng và luồng logic từ Tuần 1, tránh tình trạng phát sinh liên tục các yêu cầu mới gây vỡ tiến độ.

- Thực tiễn dự án: Tập trung nguồn lực để giải quyết trọn vẹn kịch bản cốt lõi là "Tưới vi liều (micro-dosing) dựa trên bốc hơi nước khi vắng nhà dài ngày", không sa đà vào các tính năng ngoại vi.